BS/DIN standarto pavarų grandinės

| Grandinės žymėjimas pagal standartus | Žingsnis | Ritinėlio diametras | Plotis tarp vidinių plokštelių | Ašies diametras | Ašies ilgis | Skersinis plotis | Plokštelės storis | Maksimalus darbinis stiprumas | Vieno metro svoris |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS/DIN; ISO | GOST | P, mm | d1, mm | b1, mm | d2, mm | L, mm | h2, mm | T/t, mm | Q, kN | q, kg/m |
| 04B-1 |  | 6,35 | 4,00 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 5,00 | 0,60 | 3,00 | 0,11 |
| 05B-1 | PR-8-460 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 8,20 | 7,10 | 0,80 | 5,00 | 0,20 |
| 06B-1 | PR-9,525 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13,15 | 8,20 | 1,30 | 9,00 | 0,41 |
| 08B-1 | PR-12,7-1820-2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,70 | 11,80 | 1,60 | 18,00 | 0,69 |
| 10B-1 | PR-15,875-2270-2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,50 | 14,70 | 1,70 | 22,40 | 0,93 |
| 12B-1 |  | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,50 | 16,00 | 1,85 | 29,00 | 1,15 |
| 16B-1 |  | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,10 | 21,00 | 4,15/3,1 | 60,00 | 2,71 |
| 20B-1 |  | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,30 | 26,40 | 4,5/3,5 | 95,0 | 3,70 |
| 24B-1 |  | 38,1 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 33,20 | 6,0/4,8 | 160,0 | 7,10 |
| 28B-1 |  | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,90 | 65,10 | 36,70 | 7,5/6,0 | 200,0 | 8,50 |
| 32B-1 |  | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66,00 | 42,00 | 7,0/6,0 | 250,0 | 10,25 |
| 40B-1 |  | 63,5 | 39,37 | 38,10 | 22,89 | 82,20 | 52,96 | 8,5/8,0 | 355,0 | 16,35 |
| 48B-1 |  | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 99,10 | 63,80 | 12,0 | 560,0 | 25,0 |